附件1：

婴幼儿氧舱参数配置要求

- （一）项目总体要求

- ★婴幼儿氧舱具有有效的中华人民共和国医疗器械注册证（提供注册证明文件）。

（二）技术参数要求

1、电击保护类型至少达到：Ⅱ类；

2、浸水保护类型至少达到：IPXO；

3、工作制：连续运行；

▲4、最高工作压力：0.1MPa；

▲5、设计压力：0.12MPa。

6、最大加减压速率：≥0.01MPa/min；

▲7、安全阀整定压力：0.12MPa；

▲8、密封压力：＞0.1MPa；

9、工作介质：医用氧气；

▲10、筒体容积：＞180L；

11、电源电压：220V±22V；

12、电源频率：50Hz±1Hz；

13、电源输入功率：100VA；

▲14、噪声：≤65dB(A)；

15、样式：落地式；

16、外形尺寸：筒体直径约500㎜；筒长约1000㎜；

17、整舱（L×B×H）约：1500×800×1100㎜；

19、设备净重：约210㎏；

20、单次治疗人数：1人（身高≤1m）；

21、托盘载重：≥30㎏。

（四）单台配置清单

1、主机1台；

2、每台配备2个压力表，1个氧源压力表；

3、每台配备2个安全阀。

（说明：打★条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打▲条款为重要技术参数，若有部分▲条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款）

- 评审因素及对应的分值、权重：

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 商务部分10.0分 技术部分60.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 | 重要技术条款响应 (48.0分) | 根据各投标人对招标文件技术要求中“▲”条款（共6条）的响应程度进行评分：全部响应得48分，每有一项不响应的扣8分。 所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 |
|  | 一般技术条款响应 (12.0分) | 所投产品完全满足或优于用户需求书中不带▲号的一般技术参数要求的，得12分。有1项不带▲号的技术参数负偏离，得10分；有2项不带▲号的技术参数负偏离，得8分；有3项不带▲号的技术参数负偏离，得6分；有4项不带▲号的技术参数负偏离，得4分；有5项不带▲号的技术参数负偏离，得2分；有6项或以上不带▲号的技术参数偏离视为对用户需求的重大偏离，本项得0分。 所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 |
| 商务部分 | 售后服务方案 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 根据投标人针对本项目所提供的售后服务方案，方案内容包括但不限于售后服务人员（专人跟进、服务沟通等）的安排、售后服务计划安排、响应时间的及时性、提供备品备件服务等内容进行评审： - （1）投标人所提供的质保期内和质保期后售后服务方案内容详细，有完整合理的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的售后服务人员，对需维修的设备有完整可行操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应及时，证明到达时间小于8小时，优于或完全满足项目要求的得3分； - （2）投标人所提供的质保期内售后服务方案内容完整，有基本的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的售后服务人员，对需维修的设备有基础保底操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应不够及时，证明到达时间小于24小时，基本满足项目要求的得2分； - （3）投标人只提供了简单的售后服务方案，维修服务安排无法满足项目要求，证明到达时间小于48小时，不能满足项目要求的得1分； - （4）不提供的不得分。 |
|  | 管理体系认证(3.0分) | 投标人具有有效期内的有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具备一项认证得1分，最高得3分。 备注：提供认证证书扫描件。 |
|  | 同类项目服务经验情况 (2.0分) | 投标人2022年1月1日至今具有婴幼儿氧舱的销售业绩，每提供一项业绩合同得1分，最高得2分。（提供复印件加盖公章） |
|  | 产品授权证明 (2.0分) | 为了保证产品具有追溯性且保证质量，投标人为代理商、经销商投标响应的，提供生产企业或其授权的经销商（代理商）出具的针对本项目产品的有效授权证明，得2分，若投标人为生产企业投标的（需提供相关证明文件）也得2分，否则不得分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分(30.0分)：投标报价得分＝（基准价/报价）×价格分值【注：满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。 |