附件2：家具清单

| 序号 | 名称 | 规格（长*宽*高）mm | 技术参数 | 参考款式 | 单位 | 预算 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货架 | 长*500*2000 | 1.主体：采用304不锈钢国标≧1.0mm，不锈钢方管立柱：采用304不锈钢国标≧1.2mm，38*38mm。 2、固定层板式上下共五层，层板单层加加强筋。 3、面满焊打磨拉边，M10可调脚。 4、产品经焊接打磨抛光处理。 |  | 米 | 20 |
| 2 | 储物柜 | 长*（500-600）*2000 | （1）E1级实木多层板，板材18mm厚双面三聚氰胺饰面，耐磨防刮花。结构上下结构，可按需分层分格，隔板为可调节。 （2）、胶水：采用胶黏剂，符合国家强制性标准的要求。 （3）、封边：采用PVC封边条，严密、平整，与整块板材严密合缝，不允许脱胶、表面有胶渍。 （4）、三合一连接件：五金配件，耐腐蚀不生锈。 （5）液压缓冲铰链：采用304不锈钢铰链。 （6）锁具：柜体带锁，优质锌合金锁具，锁具钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮。 （7）拉手：拉手采用不锈钢拉丝工艺/ 采用一体成型折弯拉手。 |  | 延米 | 20 |
| 3 | 储物柜2 | 长*500*2500 | （1）E1级实木多层板，板材18mm厚双面三聚氰胺饰面，耐磨防刮花。结构上下结构，可按需分层分格，隔板为可调节。 （2）、胶水：采用胶黏剂，符合国家强制性标准的要求。 （3）、封边：采用PVC封边条，严密、平整，与整块板材严密合缝，不允许脱胶、表面有胶渍。 （4）、三合一连接件：五金配件，耐腐蚀不生锈。 （5）液压缓冲铰链：采用304不锈钢铰链。 （6）锁具：柜体带锁，优质锌合金锁具，锁具钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮。 （7）拉手：拉手采用不锈钢拉丝工艺/ 采用一体成型折弯拉手。 |  | 延米 | 20 |
| 4 | 资料柜 | 长*（350-450）*2000 | （1）E1级实木多层板，板材18mm厚双面三聚氰胺饰面，耐磨防刮花。结构按需分层分格，隔板为可调节。上层门可设置为可视玻璃/磨砂玻璃。 （2）、胶水：采用胶黏剂，符合国家强制性标准的要求。 （3）、封边：采用PVC封边条，严密、平整，与整块板材严密合缝，不允许脱胶、表面有胶渍。 （4）、三合一连接件：五金配件，耐腐蚀不生锈。 （5）液压缓冲铰链：采用304不锈钢铰链。 （6）锁具：柜体带锁，优质锌合金锁具，锁具钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮。 （7）拉手：拉手采用不锈钢拉丝工艺/ 采用一体成型折弯拉手。 |  | 延米 | 20 |

| 序号 | 名称 | 规格（长*宽*高）mm | 技术参数 | 参考款式 | 单位 | 预算 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 更衣柜 | 长*（400-500）*2000 | （1）E1级实木多层板，板材18mm厚双面三聚氰胺饰面，耐磨防刮花。结构上下结构，可按需分层分格，隔板为可调节。 （2）、胶水：采用胶黏剂，符合国家强制性标准的要求。 （3）、封边：采用PVC封边条，严密、平整，与整块板材严密合缝，不允许脱胶、表面有胶渍。 （4）、三合一连接件：五金配件，耐腐蚀不生锈。 （5）液压缓冲铰链：采用304不锈钢铰链。 （6）锁具：柜体带锁，优质锌合金锁具，锁具钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮。 （7）拉手：拉手采用不锈钢拉丝工艺/ 采用一体成型折弯拉手。 （8）衣柜内设置不锈钢挂衣杆、更衣镜。 |  | 延米 | 20 |
| 6 | 衣柜 | 长*（500-600）*2000 | （1）E1级实木多层板，板材18mm厚双面三聚氰胺饰面，耐磨防刮花。结构上下结构，可按需分层分格，隔板为可调节。 （2）、胶水：采用胶黏剂，符合国家强制性标准的要求。 （3）、封边：采用PVC封边条，严密、平整，与整块板材严密合缝，不允许脱胶、表面有胶渍。 （4）、三合一连接件：五金配件，耐腐蚀不生锈。 （5）液压缓冲铰链：采用304不锈钢铰链。 （6）锁具：柜体带锁，优质锌合金锁具，锁具钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮。 （7）拉手：拉手采用不锈钢拉丝工艺/ 采用一体成型折弯拉手。 （8）衣柜内设置不锈钢挂衣杆、更衣镜。 （9）结构按需定制 |  | 延米 | 30 |
| 7 | 鞋柜1 | 长*350*1800 | （1）E1级实木多层板，柜体板材18mm厚，双面三聚氰胺饰面，耐磨防刮花。结构上下结构，可按需分层分格，隔板为可调节。 （2）胶水：采用优质胶黏剂，符合国家强制性标准的要求。 （3）封边：采用PVC封边条，严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍。 （4）三合一连接件：优质五金配件，耐腐蚀不生锈。 （5）液压缓冲铰链：采用优质304不锈钢铰链。 （6）拉手采用不锈钢拉丝工艺。 （7）结构：20门或者多门设计，每个门里面带1块活动层板，可按要求作出调整。 |  | 延米 | 10 |
| 8 | 鞋柜2 | 长*350*1000-1200 |  |  | 延米 | 10 |
| 9 | 鞋柜3 | 长*350*2000 |  |  | 延米 | 10 |
| 10 | 茶水柜 | 长*（400-550）*（850-1100） | （1）E1级实木多层板，台面板材25mm厚，下装板材18mm厚，侧板板材20mm厚，双层双面耐刮花三聚氰胺饰面层。耐磨防刮花。结构可按需分层分格，隔板为可调节。 （2）胶水：采用优质胶黏剂，符合国家强制性标准的要求。 （3）封边：采用PVC封边条，严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍。 （4）三合一连接件：优质五金配件，耐腐蚀不生锈。 （5）液压缓冲铰链：采用优质304不锈钢铰链。 （6）拉手采用不锈钢拉丝工艺。 （7）可按照现场实际情况设计，结构按需定制。常规结构：柜子中间带中立板，上面为2个抽屉，下面双开门设计。 |  | 延米 | 20 |
| 11 | 双层床 | 900-1000*2000*1800 | 1.基材：采用优质橡榉木实木，纹理清晰。经过干燥防虫处理，各项技术指标均达到国家标准。 油漆：采用环保油漆。 2、每套包含2张床垫，材质：亲肤柔软面料，天然环保椰棕丝，韧性好不易脆，弹力强透气佳，均匀承托不塌陷。 |  | 张 | 20 |
| 12 | 一体床 | 1000*2000*2000 | 1.基材：采用优质橡榉木实木，纹理清晰。经过干燥防虫处理，各项技术指标均达到国家标准。 油漆：采用环保油漆。 2、每套包含1张床垫，材质：亲肤柔软面料，天然环保椰棕丝，韧性好不易脆，弹力强透气佳，均匀承托不塌陷。 3、带实木书桌台面（1200*700*600mm）+实木书架 |  | 张 | 30 |
| 13 | 收费窗台 | 长*600*760 | 1.采用18mm厚人造石台面，E1级实木多层板，下装板材18mm厚，侧板板材20mm厚，双层双面耐刮花三聚氰胺饰面层。耐磨防刮花。 2、胶水：采用胶黏剂，符合国家强制性标准的要求。 3、封边：采用PVC封边条，严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍。 4、配件：三合一连接件：优质五金配件，耐腐蚀不生锈。液压缓冲铰链：采用优质304不锈钢铰链。阻尼滑轨：采用优质304不锈钢三节阻尼导轨，具有顺畅，静音，抽拉自如。拉手采用不锈钢拉丝工艺。 锁具采用锌合金材质，钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮。 5、按照现场实际情况设计，结构按需定制。现场安装，现场开孔，含锌合金穿线盒，台面下带配置线槽，隐藏走各类线功能。含电源线安装，包通电，包安装接电源线，根据现场情况接电源。 |  | 米 | 20 |
| 14 | 工作台 | 长*（650-750）*（750-850） | 1.E1级实木多层板，台面及脚片板材25mm厚，下装板材18mm厚，侧板板材20mm厚，双层双面耐刮花三聚氰胺饰面层。 2、胶水：采用优质胶黏剂，符合国家强制性标准的要求。 3、封边：采用PVC封边条，严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍。 4、三合一连接件：优质五金配件，耐腐蚀不生锈。 5、液压缓冲铰链：采用优质304不锈钢铰链。 6、阻尼滑轨：采用优质304不锈钢三节阻尼导轨，具有顺畅，静音，抽拉自如。 7、拉手采用不锈钢拉丝工艺。 8、工作站需设计带隐藏走线功能。现场开孔，含锌合金穿线盒，台面下带配置线槽，隐藏走各类线功能。 9、锁具采用锌合金材质，钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮。 10、前挡板离地100—200mm高，保护个人隐私。 11、可按照现场实际情况设计，结构按需定制。靠插座位边上小柜上面为抽屉，下面为主机柜，其他工作位为三抽固定柜，带木质键盘架，铝合金脚套带可以调节高低，离地面约5CM。可按照现场实际情况可设计单人，双人，三人，四人等多人组合工作位，灵活多变。 |  | 延米 | 50 |
| 15 | 办公台 | 长*（650-750）*（750-850） | （1）E1级实木多层板，台面板材25mm厚，下装板材18mm厚，侧板板材20mm厚，双层双面耐刮花三聚氰胺饰面层。耐磨防刮花。 （2）胶水：采用优质胶黏剂，符合国家强制性标准的要求。 （3）封边：采用PVC封边条，严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍。 （4）三合一连接件：优质五金配件，耐腐蚀不生锈。 （5）液压缓冲铰链：采用优质304不锈钢铰链。 （6）阻尼滑轨：采用优质304不锈钢三节阻尼导轨，具有顺畅，静音，抽拉自如。 （7）拉手采用不锈钢拉丝工艺。 （8）锁具采用锌合金材质，钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮。 （9）前挡板，可按需定制，保护个人隐私，带木质键盘架。 （10）可按照现场实际情况设计，结构按需定制。现场开孔，含锌合金穿线盒，台面下带配置线槽，隐藏走各类线功能。 |  | 延米 | 300 |
| 16 | 办公台 | 长*800*760 | 1. 基材：E1级或以上优质绿色环保型中密度板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板材干燥处理至含水率小于8%，经高温防潮、防腐、防虫处理，永久不变形； 2. 饰面：AAA级天然胡桃木皮贴面，厚度≥0.6mm，纹理清晰自然、色泽一致、木孔分布均匀、表面平整光滑（无结、无水花、无夹皮）、耐磨性好（封边及收口：对应采用胡桃木，硬度高、韧性强）； 3. 油漆：采用优质聚酯漆，无苯，绿色环保，漆膜硬度≥3H。五底三面八道工序，无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶黏剂，符合GB18580-2017标准和国家环保标准。 |  | 延米 | 5 |
| 17 | 班台 | 长*1000-1200*（750-850） | 1.贴面材料：采用实木胡桃木皮饰面，厚0.6mm； 2、封边用材：与贴面相同的实木木材； 3、基材：采用高密度环保E1级板材，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%. 4、油漆：面漆采用PU聚酯漆，底漆。三合一连接件：优质五金配件，耐腐蚀不生锈。 5.液压缓冲铰链：采用优质304不锈钢铰链。 6.阻尼滑轨：采用优质304不锈钢三节阻尼导轨，具有顺畅，静音，抽拉自如。 7.拉手采用不锈钢拉丝工艺。 8.锁具采用锌合金材质，钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮。 |  | 延米 | 10 |
| 18 | 配柜 | 长*500-650*760 | 1.贴面材料：采用实木胡桃木皮饰面，厚0.6mm； 2、封边用材：与贴面相同的实木木材； 3、基材：采用高密度环保E1级板材，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%. 4、油漆：面漆采用PU聚酯漆，底漆。三合一连接件：优质五金配件，耐腐蚀不生锈。 5.液压缓冲铰链：采用优质304不锈钢铰链。 6.阻尼滑轨：采用优质304不锈钢三节阻尼导轨，具有顺畅，静音，抽拉自如。 7.拉手采用不锈钢拉丝工艺。 8.锁具采用锌合金材质，钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮。 |  | 延米 | 20 |
| 19 | 演讲台 |  | 1. 基材：E1级或以上优质绿色环保型橡木拼板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板材干燥处理至含水率小于8%，经高温防潮、防腐、防虫处理，永久不变形； 2. 油漆：采用优质聚酯漆，无苯，绿色环保，漆膜硬度≥3H。五底三面八道工序，无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶黏剂，符合GB18580-2017标准和国家环保标准。 |  | 延米 | 3 |
| 20 | 主席台 | 长*500*760 | 1. 基材：E1级或以上优质绿色环保型橡木拼板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板材干燥处理至含水率小于8%，经高温防潮、防腐、防虫处理，永久不变形； 2. 油漆：采用优质聚酯漆，无苯，绿色环保，漆膜硬度≥3H。五底三面八道工序，无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶黏剂，符合GB18580-2016标准和国家环保标准。 |  | 延米 | 20 |
| 21 | 条桌 | 长*400-500*760 | 1. 基材：E1级或以上优质绿色环保型20mm多层实木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板材干燥处理至含水率小于8%，经高温防潮、防腐、防虫处理，永久不变形； |  | 延米 | 20 |
| 22 | 会议桌 | 长*1200*760 | 1.贴面材料：采用实木胡桃木皮饰面，厚0.6mm； 2、封边用材：与贴面相同的实木木材； 3、基材：采用高密度环保E1级板材，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%. 4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚酯漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求； 5、五金配件：优质锁具，优质路轨，优质门铰，优质连接件； |  | 延米 | 5 |
| 23 | 会议椅子 | 540*470*910 | 面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中，且手感良好。2油漆：采用优质底漆、优质面漆饰面，高聚酯环保油漆，经七底五面油漆工艺。甲醛释放量低于9.0mg/100g，达到国家环保E1级标准。全橡木及曲木架3：坐垫海绵：采用优质高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。 |  | 张 | 30 |
| 24 | 会议椅子 | 480*540*910 | 1. 面料：采用优质环保黑色牛皮面料； 2. 泡绵：优质无氟发泡高密度定型阻燃海绵，密度为35—45KG/立方，回弹力：47%，软硬度适中； 3. 弹簧：高强度蛇形弹簧，强力织带橡筋； 4. 油漆：底漆和面漆均采用哑光聚酯漆，无苯、绿色环保，漆膜硬度≥2H ，表面平整度≥0.1，五底三面，十二道全封闭涂装，不变色、光滑耐磨，符合E1级环保标准； 5. 椅架采用优质橡胶木实木。 |  | 张 | 30 |
| 25 | 班前椅 | 660*750*1180-1250 | 1. 面料：采用优质环保黑色牛皮面料； 2. 泡绵：优质无氟发泡高密度定型阻燃海绵，密度为35—45KG/立方，回弹力：47%，软硬度适中； 3. 弹簧：高强度蛇形弹簧，强力织带橡筋； 4、气压棒：采用优质气杆，可承受850KG压力，升降轻便灵活、无漏气、无噪音， 重复升降48万次无故障，具有倾仰功能； 5、采用增强尼龙66%加23%的玻璃纤维注塑而成，在受压迫750磅下往复10万次 不损坏，间隙误差在1%毫米左右，脚轮转动平动轻快、灵活、无破损、连接牢固，移动杂音小，耐磨性大，优质实木五星脚架。 6、双手柄多功能底盘（可多个角度锁定）。 |  | 张 | 30 |
| 26 | 书柜/文件柜/文件柜 | 长*420*2000 | 1.贴面材料：采用实木胡桃木皮饰面，厚0.6mm； 2、封边用材：与贴面相同的实木木材； 3、基材：采用高密度环保E1级板材，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%. 4、油漆：面漆采用PU聚酯漆，底漆。三合一连接件：优质五金配件，耐腐蚀不生锈。 5.液压缓冲铰链：采用优质304不锈钢铰链。 6.阻尼滑轨：采用优质304不锈钢三节阻尼导轨，具有顺畅，静音，抽拉自如。 7.拉手采用不锈钢拉丝工艺。 8.锁具采用锌合金材质，钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮。 |  | 延米 | 10 |
| 27 | 茶水柜 | 长*400*850 | 1.贴面材料：采用实木胡桃木皮饰面，厚0.6mm； 2、封边用材：与贴面相同的实木木材； 3、基材：采用高密度环保E1级板材，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%. 4、油漆：面漆采用PU聚酯漆，底漆。三合一连接件：优质五金配件，耐腐蚀不生锈。 5.液压缓冲铰链：采用优质304不锈钢铰链。 6.阻尼滑轨：采用优质304不锈钢三节阻尼导轨，具有顺畅，静音，抽拉自如。 7.拉手采用不锈钢拉丝工艺。 8.锁具采用锌合金材质，钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮。 |  | 延米 | 10 |
| 28 | 茶几 | 680*500*580 | 木皮：木皮采用优质天然木皮贴面，厚度0.6MM，基材为优质E1级环保板材，密度：0.79g/cm3 ；静曲强度：≥32.7Mpa ；含水率7.8%；吸水厚度膨胀率：≤6.2%；内结合强度≤0.67MPa；表面结合强度≥ 1.52Mpa； 甲醛释放量El：≤2.9mg/100g，符合环保产品要求。表面采用净味油漆，工艺采用五底三面、漆面效果硬度大于2H，耐磨度高于3级。 |  | 张 | 10 |
| 29 | 医生工作椅 | 645×695×995-1090 | 尼龙加纤维背架，PP分体固定扶手（按需提供），定型海绵≥6CM，配3档锁定底盘，气杆≥100#沉口4公分黑色气杆，≥∮PA-340黑色尼龙脚，≥∮60MM 全尼龙轮。符合人体工学，稳固耐用，背靠厚重，不易断裂。 |  | 张 | 100 |
| 30 | 医生培训椅 | 590×700×850 | 尼龙加玻纤背架（不带倾仰功能），定型海绵≥6CM，尼龙固定扶手≥8CM，黑色喷涂椅架，后背铝合金活动铸件连接，实心钢筋支撑座板，带铝合金活动链接件，座板可翻转，铝合金支架写字板内含水杯架写字板面（按需提供）。带防摩擦的脚胶垫 |  | 张 | 30 |
| 31 | 餐桌 | 长×750×750 | 台面：25厘实木多层板，台面下方四周实木加固支撑，双层双面耐刮花三聚氰胺饰面层，台脚实木脚。带防摩擦的脚胶垫。四角桌角与桌面需加固定架，增加牢固性能。 |  | 延米 | 20 |
| 32 | 餐椅 | 430×450×830 | 实木木脚。ABS塑料胶板设计，一体成型，有效增加产品塑料牢固性、底板四周（实木板支撑），防滑，全新PP料制作，符合环保要求，颜色可选。带防摩擦的脚胶垫。 |  | 张 | 80 |
| 33 | 沙发 | 2100×830×790（三人） | （1）面料：选用环保水性皮，颜色可选，甲醛含量≤20mg/kg，防潮、防污易清洁等，布面更加柔软舒适，光泽持久性好。 （2）基材：采用≥12mm实木框架A++ （3）海绵：高回弹海绵，GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1.压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2.75% 压缩永久变形≤5%。3.回弹率≥45%。4.拉伸强度≥95kpa。5.伸长率≥135%。6.撕裂强度≥2.2N/cm。 每位配1个背靠枕。带防摩擦的脚胶垫。 |  | 张 | 10 |
| 34 | 沙发 | 1500×830×790（双人） |  |  | 张 | 10 |
| 35 | 沙发 | 830×830×790（单人） |  |  | 张 | 10 |
| 36 | 茶几 | 600×600×450 | 胡桃木，带防摩擦的脚胶垫。 |  | 张 | 10 |
| 37 | 茶几 | 1200×600×450 | 胡桃木，带防摩擦的脚胶垫。 |  | 张 | 10 |
| 38 | 礼堂椅 | 580×670/720-970×1040 | 1.面料：座背面料采用高级专用布料，阻燃，抗污，防褪色。 2.椅背 ：背海绵，采用高密度冷发泡PU定型海绵。 3.背内板：采用多层板经模具冷压成型。 4.背外板：采用高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，不褪色，抗变形。 5.椅座：海绵，采用高密度冷发泡PU定型海绵。 6.座外板：采用高密度硬木多层板经模具压铸成型。 7.座铁框：采用20×20×2.0mm方管经夹装模具焊接组合而成，座棉与铁框经模具一次性发泡成型，弹力足，坐感好。 8.扶手：扶手采用优质橡木制成，原木醇香，抗变形。 9.底脚固定片：采用热轧板经模具冲压成型。 10.写字板组件：采用铝合金支撑结构，人站立时自动复位，使用起来方便自如，满足消防安全，写字板采用橡木拼板。 11.座椅回位：座内采用自重回复装置，持久耐用，而且无回位噪音。 |  | 张 | 50 |
| 39 | 病人就诊椅 | 480*560*920/位 | （1）主体全原木结构，环保喷漆，背靠及坐垫面料：选用油蜡皮面（厚度≥1.0mm），防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好。 （2）基材：采用≧18mm原木 （3）高密度冷发PU定型海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。带防摩擦的脚胶垫。 |  | 张 | 100 |
| 40 | 就诊椅 | 480*560*920/位 | 全橡胶木结构，背板和凳面厚度≥25mm，环保喷漆。带防摩擦的脚胶垫。 |  | 张 | 100 |
| 41 | 沙发 | 1030×850×860（单人位） | 1.面材：环保水性皮，符合GB/T16799-2018 《家具用皮革》要求，PH要求3.5-6.0，禁用偶氮染料≤30mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg，气味≤3级。 2.海绵：高弹海绵，符合GB/T 10802-2006要求，座面密度≥28kg/m³，压缩永久变形≤10%，泡沫回弹性≥35%。 3.内架：材料为东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。扶手宽度≥10CM 4.沙发脚：选用实木，木材干燥至9%含水率并经防腐、防蛀处理。带防摩擦的脚胶垫。 |  | 张 | 10 |
| 42 | 茶几 | 600×600×450、 | 1.面材：天然直纹胡桃木木皮贴面，厚0.60mm。 2、基材：E0级实木多层板，甲醛释放量≤0.124 mg/m3，静曲强度、内结合强度、含水率3.0%—13.0%、密度0.60-0.90g/cm3、吸水厚度膨胀率、握螺钉力、表面胶合强度≥0.60MPa均符合国家标准。 3、油漆：采用环保水性油漆，满足GB 18581-2020要求，游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤300g/L，可溶性重金属含量未检出。带防摩擦的脚胶垫。 |  | 张 | 10 |
| 43 | 办公椅 | 490×520×710、DG-021 | 面料：采用优质西皮 椅背：黑色PA+GF背框， 椅座：高弹力海绵≥5CM，底部有固定板。 扶手：黑色PP连体固定扶手，扶手宽度≥8CM 椅脚：≥25mm管1.8mm铝合金架 |  | 张 | 50 |
| 44 | 工作椅 | 700×605×965-1065 | 面料：优质西皮 椅背：PA内外板背架或实木框架。 椅座：定型绵≥5CM 底盘：原位锁定功能底盘 气杆：行程100mm沉口40mm气杆，防爆气杆。 椅脚：340mmPA五星脚 椅轮：60/25黑色PU静音轮 扶手：一体成型，扶手宽度≥8CM 符合人体工学，稳固耐用，背靠厚重，不易断裂。 |  | 张 | 100 |
| 45 | 沙发床 | 820*780*850(1900) | 可折叠（1）面料：选用环保水性皮，颜色可选，甲醛含量≤20mg/kg，防潮、防污易清洁等，布面更加柔软舒适，光泽持久性好。 （2）基材：采用10mm实木床板床体， （3）海绵：5cm高回弹海绵+2CM乳胶，GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1.压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2.75% 压缩永久变形≤5%。3.回弹率≥45%。4.拉伸强度≥95kpa。5.伸长率≥135%。6.撕裂强度≥2.2N/cm。 每位配1个背靠枕。带防摩擦的脚胶垫。带活动轮。 |  | 张 | 10 |
| 46 | 长者餐桌 | 1400*80*760 | 整体实木，台面≥25mm实木，实木脚。油漆：面漆采用PU聚酯漆，底漆。台面可供长者扶手，按需求开扶手孔。 |  | 张 | 10 |
| 47 | 长者餐椅 | 580*530*860 | 1）主体全原木结构，环保喷漆，背靠及坐垫面料：选用油蜡皮面（厚度≥1.0mm），防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好。 （2）基材：采用≧,20mm原木。主体稳固，防摔，带实木扶手，≧60mm扶手实木架， （3）高密度冷发PU定型海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。带防摩擦的脚胶垫。 |  | 张 | 40 |
| 48 | 电子密码保险柜 | 380*300*300 | 符合国标 GB 10409-2019《防盗保险柜》，必须通过国家 3C 强制性认证，箱体采用10mm冷轧钢板、一体冲压、无缝焊接、防撬止口、3C锁具、坚固耐用、静电喷塑、电子密码、防盗报警。内部可调节隔板、防火内胆、LED 照明。 |  | 只 | 5 |
| 49 | 电子密码保险柜 | 480*420*800 | 符合国标 GB 10409-2019《防盗保险柜》，必须通过国家 3C 强制性认证，箱体采用10mm冷轧钢板、一体冲压、无缝焊接、防撬止口、3C锁具、坚固耐用、静电喷塑、电子密码、防盗报警。内部可调节隔板、防火内胆、LED 照明。 |  | 只 | 5 |
| 50 | 电子密码保险柜 | 480*420*800 | 符合国标 GB 10409-2019《防盗保险柜》，必须通过国家 3C 强制性认证，箱体采用10mm冷轧钢板、一体冲压、无缝焊接、防撬止口、3C锁具、坚固耐用、静电喷塑、电子密码、防盗报警。内部可调节隔板、防火内胆、LED 照明。 |  | 只 | 5 |
| 51 | 电子密码保险柜 | 900*400*1850 | 符合国标 GB 10409-2019《防盗保险柜》，必须通过国家 3C 强制性认证，箱体采用10mm冷轧钢板、一体冲压、无缝焊接、防撬止口、3C锁具、坚固耐用、静电喷塑、电子密码、防盗报警。内部可调节隔板、防火内胆、LED 照明。 |  | 只 | 5 |
| 52 | 电子密码保险柜 | 900*400*1850 | 符合国标 GB 10409-2019《防盗保险柜》，必须通过国家 3C 强制性认证，箱体采用10mm冷轧钢板、一体冲压、无缝焊接、防撬止口、3C锁具、坚固耐用、静电喷塑、电子密码、防盗报警。内部可调节隔板、防火内胆、LED 照明。 |  | 只 | 5 |
| 53 | 通体五节柜 | 850*350*2000 | 符合国家 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，QB/T 3826-1999 盐雾耐腐蚀标准，加厚冷轧钢板，环氧静电喷塑，耐冲击、耐锈蚀、不脱落、不发黄、一体冲压、无缝焊接，焊缝均匀、无虚焊 / 焊穿可调节层板，钢制防盗锁具，防潮防锈。 |  | 套 | 480 |
| 54 | 五节柜带隔板 | 850*350*2000 | 符合国家 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，QB/T 3826-1999 盐雾耐腐蚀标准，加厚冷轧钢板，环氧静电喷塑，耐冲击、耐锈蚀、不脱落、不发黄、一体冲压、无缝焊接，焊缝均匀、无虚焊 / 焊穿可调节层板，钢制防盗锁具，防潮防锈，带隔板。 |  | 套 | 70 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |