附件7：

迈瑞监护仪rSO2-MR（脑部与区域血氧饱和度监测）模块技术要求及具体评审标准

一、迈瑞监护仪rSO2-MR（脑部与区域血氧饱和度监测）模块技术要求

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、项目总体要求：rSO2-MR(脑部与区域血氧饱和度监测）模块具有有效的中华人民共和国医疗器械注册证（提供注册证明文件）。 |
|  | 2 | 可连接医院的重症系统，连接系统所需的一切费用均包含在报价中； |
|  | 3 | 二、rSO2-MR(脑部与区域血氧饱和度监测）模块参数要求： 1、数量：2套，适配迈瑞BeneVision N12、N17监护仪；保修期：≥1年 |
|  | 4 | 2、脑部血氧饱和度监测模块，采用近红外光谱测量法，提供无创和持续的rSO2监测信息，采用热插拔方式，无需单独的电源，插入监护仪即可使用； |
|  | 5 | 3、支持4通道rSO2监测，可用于成人和小儿大脑组织血氧饱和度监测； |
|  | 6 | 4、监测参数包括： a)实时rSO2测量值，显示范围：0-99% b)rSO2基线数值 c)信号强度指数SSI d)rSO2相对于基线的变化百分比 e)rSO2相对于基线的变化绝对值 f)rSO2最近60分钟平均值 g)低于阈值的累积饱和度（AUC）； |
|  | 7 | 5、rSO2测量精度： 绝对精度：成人（45-85%范围内为±4% ）；小儿（不予定义） 趋势精度：45-85%范围内为±3%； |
|  | 8 | 6、实时参数监测区域支持显示rSO2趋势图，AUC区域在趋势图上以高亮填充方式显示。（仅限在V系列监护仪上使用时支持）； |
|  | 9 | 7、支持自动基线功能，当有稳定信号输入后5分钟内没有手动设置基线，将自动保存基线 |
|  | 10 | 8、每个监测通道支持灵敏度设置，并提供高、中、低三档设置供用户选择 |
|  | 11 | 9、支持使用重复用附件对患者进行rSO2监测，更加经济适用，减少科室使用成本 |
|  | 12 | 10、系统支持自动识别病人类型与附件类型是否匹配，并提示报警，避免附件使用不当造成的测量偏差 |
|  | 13 | 11、具备图形化操作指引，帮助用户快速了解附件的正确安装位置与操作步骤 |
|  | 14 | 12、可与脑电麻醉深度指数监测联用，支持在一个模块上同时监测脑部组织血氧饱和度和脑电麻醉深度，节约临床模块插槽使用空间 |
|  | 15 | 三、配套耗材要求： 1、所投设备配套所需的全部耗材（依据相关法规不属于医疗器械管理的除外），均应获得国家药品监督管理局颁发的相应注册证明，且须符合《医疗器械分类目录》规定。投标人需在投标文件中提供下列资料进行响应：医疗器械注册证、不作医疗器械管理证明[体现国食药监械文件号文件或官方出具的分类界定告知书]、不作为医疗器械管理的产品图片[能够看清产品名称、规格型号、生产厂家等关键信息]、医疗器械分类的相关证明 |
|  | 16 | 2、投标人所投设备如需配套专用耗材，须在投标文件中完整列明该设备开展检查、治疗项目所需的全部专机专用耗材，明确标注所有产品的型号、规格，以满足医院多样化使用需求。若所投设备无需使用专机专用耗材，除出具相关承诺外，还须提供不少于3个与所投设备适配的耗材品牌，并详细标注产品生产厂家、规格、型号及市场价格。无论专机专用配套耗材还是通用耗材，除依据相关法规不属于医疗器械管理的产品外。若投标人所投设备无需使用任何耗材，须提供对应承诺函。 针对上述各项承诺，投标人须在投标阶段同步提交由设备生产厂家、耗材生产厂家及投标人分别出具并加盖公章的承诺函，承诺函格式可由投标人自行拟定。投标人需在投标文件中提供报价表、平台截图、承诺函等资料进行响应。 |
|  | 17 | 3、（1）投标人须在投标文件中提供配套耗材的详细报价清单，清单内容包括但不限于：所有必需的耗材名称、生产企业、规格、型号、注册证号、单价、用途、标明是否专机专用。 |
|  | 18 | 3、（2）对于所有检查及治疗项目所需的配套耗材均须单独逐项报价。报价表中应完整列明各项目全流程所需的全部耗材。检查及诊疗所需的核心耗材必须进行单独报价。所申报的单价均不得超过下文所列价格。 ①投标人须承诺所有耗材单价不高于全国各省、市交易平台公布或实际交易的价格，且不高于梅州市最低交易价格。 ②承诺在设备使用期内，若采购人需要采购专机专用配套耗材，中标人应确保产品及时供应，且所供应的价格不得高于此次承诺单价。 ③承诺在设备使用期内，配套耗材价格如遇国家政策导致下调或梅州市其他医院采购价低于采购人执行的价格时，投标人须主动告知采购人并按最低价同步下调价格。 ④在设备使用期内，如生产厂家对配套专机专用耗材进行升级或更换规格型号，升级或更换后的产品供应价格应不高于此次投标承诺价格或产品升级前所供应价格。 ⑤不得限制医院对耗材规格、型号的选择，也不得规定每月、每季度、每年的采购数量。 ⑥若投标人在投标过程中未完整申报所投设备开展检查、治疗项目所需的全部耗材，包括包装规格及型号等，导致无法满足医院多元化使用需求，后续新增产品的供应价格不得高于本次投标同类产品的承诺价格，亦不得高于新增前同类产品的供应价格，且不得因此增加医院的耗材采购成本。 ⑦若上述产品后续纳入广东省医疗保障局规定的国家医疗保障信息平台药品和医用耗材招标采购管理子系统（以下简称新招采子系统）或政府主管部门规定的其他采购平台目录范围，投标人所承诺的价格均需满足可通过该系统进行采购的要求。 上述所有承诺，投标人在投标时均需提供耗材生产厂家及投标人的承诺函并加盖公章，格式自行拟定。 投标人需在投标文件中提供下列资料对上述需求进行响应：报价表、承诺函。 |
|  | 19 | 4、耗材供应保障 （1）在设备使用期间，如出现或耗材供应中断，供应方须提前一个月予以告知，并提出替代方案。替代方案不得增加医院相关成本。若中断供应超过九十天，医院有权自其他渠道进行采购，由此产生的差价由中标方承担。 投标人在投标时，应提供由耗材生产厂家及投标人共同出具的承诺函并加盖公章，承诺函格式可由投标人自行拟定。（佐证材料：承诺函） |
|  | 20 | 5、赔偿责任 若中标方在中标后未能履行投标承诺，招标方有权取消其中标资格。中标方须按照投标总价（即设备金额与两年专用耗材金额之和）的两倍进行赔偿，同时招标方保留追究其进一步法律责任的权利。（佐证材料：承诺函） |
| 说明 |  | 响应供应商须对本项目的货物及服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。 |

二、评审因素及对应的分值、权重：

评标方法：最低评标价法：投标报价=供应商的设备金额+两年内的专机专用耗材金额(有多个产品的需分别列明，如同一类检测试剂、耗材有多个报价时取最高报价计算得分），两年内的专机专用耗材预估使用量为480例。上述耗材预估使用量仅为本项目评审价格计算用，并非采购人耗材使用量的承诺，请投标人充分评估潜在风险。若投标人不对耗材进行报价，采购人有权视为投标人对本项目报价响应缺漏，将导致投标无效。